计算机体系结构

2018-8-18

版权所有，未经同意，不得修改

编辑历史

| 时间 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2018-08-18 | 邹弢 | 开始编写 |

计算机体系结构

背景

体系结构:

- designing, selecting, and interconnecting硬件组件

- designing 计算机系统的软件硬件接口

- 满足：functional, performance, energy consumption, cost 和其它目标

体系结构从另一个角度来看：体系结构也是一种算法，只是该算法由硬件实现。

体系结构的用户：可以是Problem/Algorithm/Program/Language/Runtime System(VM/OS/MM)

图 1 体系结构的用户

学习要点：

- 关注现代处理器的主要组件、软硬件接口的设计原则和权衡。

- 关注如何设计、实现和评估现代处理器

目标：

- 熟悉现代计算系统中操作原则和设计权衡：处理器、内存、平台构架。预测技术演进。

- 通过RTL/C实现，提供背景和经验，以设计、实现和评估现代处理器。

计算机体系结构的挑战：

- Power/energy constraints  multi-core?

- Complexity of design  multi-core?

- Difficulties in technology scaling  new technologies?

- Memory wall/gap

- Reliability wall/issues

- Programmability wall/problem

- Huge hunger for data and new data-intensive applications

新的需要和约束条件，导致所有的组件及其接口，以及整个系统都需要重新审视。

计算机模型

计算机关键组件：

- Computation

- Communication

- Storage (memory)

Von Neumann模型：也叫存储程序

Von Neumann模型：也叫存储程序

- 存储程序：Stored program

  - 指令存储在线性内存单元中。

  - 指令和数据统一存储：数据的解释依赖于控制信号

- 顺序执行：Sequential instruction processing

  - 一次执行一条指令 (fetched, executed, and completed)

  - Program counter (instruction pointer) 指示当前指令。

  - Program counter顺序递增，除非有分支跳转。

图 2 Von Neumann模型

Von Neumann模型与数据流模型：

| Von Neumann模型 | Dataflow模型 |
| --- | --- |
| 指令按控制流取指并执行： - 指令只PC指令指示。 - 顺序执行，除非有分支跳转。 | Dataflow模型：指令按数据流的顺序取指和执行。 - 当指令操作数准备OK - 没有指令指针IP。 - 指令顺序由数据流依赖指定： - 每条指令指定who应该接收结果。 - 当指令的所有操作数都收到后，该指令可以fire。 - 多条指令可能同时执行：并行性更强。 |
| v <= a + b; w <= b * 2; x <= v - w y <= v + w z <= x * y |  |

Dataflow模型

Dataflow模型

Data flow结点

Data flow结点和ISA表示：

图 3 Data flow结点和ISA表示

Data flow结点：分支、关系、同步屏障

图 4 Data flow结点

ISA & Microarchitecture

ISA & uarch & uprocessor：

- ISA

  - 软件<->硬件接口

    - SW/compiler assumes, HW promises

  - 编程需要知道的信息。

  - eg: x86, ARM, SPARC, MIPS, Alpha

- Microarchitecture

  - Specific implementation of an ISA

  - Not visible to the software

  - uarch的实现有多种，只要满足ISA即可。

  - uarch比ISA变更的更快。

- Microprocessor

  - ISA, uarch, circuits

  - “Architecture” = ISA + microarchitecture

ISA内容：

- 指令

  - Opcodes, Addressing Modes, Data Types

  - Instruction Types and Formats

  - Registers, Condition Codes

- Memory

  - Address space, Addressability, Alignment

  - Virtual memory management

- Call, Interrupt/Exception Handling

- Access Control, Priority/Privilege

- I/O: memory-mapped vs. instr.

- Task/thread Management

- Power and Thermal Management

- Multi-threading support, Multiprocessor support

Microarchitecture

- 基于特定的约束和目标实现ISA

- 其它由硬件实现，并且未暴露给软件的

  - Pipelining

  - In-order versus out-of-order instruction execution

  - Memory access scheduling policy

  - Speculative execution

  - Superscalar processing (multiple instruction issue?)

  - Clock gating

  - Caching? Levels, size, associativity, replacement policy

  - Prefetching?

  - Voltage/frequency scaling?

  - Error correction?

处理器微结构

乱序执行

静态 vs 动态流水线调度：

- 静态调度：

  - 基于软件（编译器）的指令调度。

  - 难点：变长的操作时延，内存地址，分支方向未知。

- 动态调度：

- 基于硬件的指令调度

- 动态信息可利用：Cache缺失、分支预测失败、Load/Store地址

In-Order Pipeline：

F

D

E

R

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

. . .

Integer add

Integer mul

FP mul

Cache miss

W

- 问题：数据依赖会推迟后续指令的Dispatch（发送一条指令到Functional Unit - FU）。

- 阻塞示例：ADD指令阻塞了整个流水线，后续的独立指令也无法执行。

| IMUL R3 R1, R2 ADD R3 R3, R1 ADD R1 R6, R7 IMUL R5 R6, R8 ADD R7 R9, R9 | LD R3 R1 (0) //延迟未知,编译器优化流水线困难 ADD R3 R3, R1 ADD R1 R6, R7 IMUL R5 R6, R8 ADD R7 R9, R9 |
| --- | --- |

防止Dispatch Stall的方法：

- 粒度合适的多线程。 -- 不能改善单线程的性能

- 值预测 – 不总能预测准确

- 编译时的指令调度和重排序 – 缺少动态信息，调度困难

- 乱序Dispatch/Scheduling/execution：跟踪数据流，当指令依赖的数据ready后，才发射指令。

乱序执行的思路：

- 分离指令：将有依赖的指令与无依赖的指令分开。无依赖指令可执行，有依赖指令暂存在 Reservation Station（保留站）中。

- 监控输入源：监控保留站中每条指令所有输入数据的ready情况。

- 发射指令：当一条指令的所有数据准备ok，Dispatch该指令。即：指令Dispatch按数据流顺序，而不是按控制流顺序。

- 优点：当出现长延迟操作时，允许无依赖指令执行。

顺序执行 vs 乱序执行：

| IMUL R3 R1, R2 ADD R3 R3, R1 ADD R1 R6, R7 IMUL R5 R6, R8 ADD R7 R3, R5 |  |
| --- | --- |
| 图 5 顺序执行 + 准确异常 – 16cycle | 图 6 乱序执行 + 准确异常 – 12cycle |

实现乱序执行的思路：

- 关联Value：通过寄存器重命名，将【tag】与每个数据相联，建立consumer <-> producer的连接

- 缓存指令：将重命名后的指令插入【保留站】

- 跟踪指令Source Value：

  - 值产生后，广播【tag】

  - 指令比较【source tag】与【broadcast tag】，相等则ready

- 当一条指令的所有Source Value准备ok，Dispatch该指令到Functional Unit(FU)

  - 所有Source ok -> 指令wake up

  - 如果多个指令ok，每个FU选择一条指令。

Tomasulo算法

背景

背景：寄存器重命令的乱序执行算法，由Robert Tomasulo发明，应用于IBM 360/91 浮点运算单元（FPU – Floating Point Unit）

相比于当今算法的主要不同：

- 支持精确异常：IBM 360/91不支持

现代Pipeline结构：

图 7 现代Pipeline结构

- Schedule模块：保留站（scheduling window）

- Reorder模块：Reordering（reorder buffer, instruction window），保证Load/Store的顺序。

乱序执行处理器结构：

图 8 乱序执行处理器结构

Tomasulo机器：IBM 360/91结构

取指->译码->分发到保留站等待操作数->操作数ready,Dispatch到执行单元(FP FU)->执行结果经CDB总线广播: tag + value-> 匹配tag， 更新FP Register和保留站指令等待状态。

图 9 IBM 360/91流水线结构

算法流程

寄存器重命名：

- Tomasulo算法的寄存器重命名规则：将Register ID重命名为保留站中持有该寄存器值的RS Entry ID，此ID即tag。

- 作用：可以消除输出依赖和自依赖。这些依赖都是应该寄存器不够导致的。

Tomasulo算法流程：

图 10 Tomasulo调度算法流程

调度示例

调度示例：

| MUL R3 <- R1, R2 ADD R5 <- R3, R4 ADD R7 <- R2, R6 ADD R10 <- R8, R9 MUL R11 <- R7, R10 ADD R5 <- R5, R11 | 执行时间（EX）： ADD - 1 cycle；MUL – 3 cycle 执行器件：加法器一个，乘法器一个 |
| --- | --- |

In-order流水线周期：

- 采用计分板方法调度

- 非精确异常

- 指令依赖的寄存器在译码阶段之后被更新，需要重新译码（获取寄存器值）

no forwarding版本周期： W后延才能获取写入寄存器的值。

图 11 In-Order流水线周期示例 - no forwarding

full forwarding版本周期：

图 12 In-Order流水线周期示例 – full forwarding

Out-of-Order流水线周期：非精确异常，Tomasulo调度算法

Tomasulo调度 – 各周期运行情况：

附录

- 术语

| 术语 | 全称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FU | Functional Unit | 功能单元，如ALU，FPU |
| FPU | Floating Point Unit | 浮点运算单元 |

- 引用

标准样式

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |